تـقرير زيارة ميدانية

لموقع مبنى ملحق بكلية الطب جامعة النهضة

انه في السبت الموافق 22/11/2025تم القيام بزيارة ميدانية إلى موقع تنفيذ المبنى الملحق بكلية الطب بجامعة النهضة، بهدف التعرف على مراحل التنفيذ المختلفة والأنظمة الإنشائية المستخدمة، إضافة إلى متابعة أسلوب تنفيذ أعمال حديد التسليح في العناصر الإنشائية المختلفة. وقد أتاحت الزيارة فرصة لفهم العلاقة بين المخططات الهندسية وما يتم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.

أسماء المشرفين علي الزيارة:

أ.م.د / نجلاء جلال الدين

م. م/ اندرو عياد

م . احمد ايمن

التعريف بالمشروع :

المشروع هو مبنى ملحق بكلية الطب جامعة النهضةعلى مساحة تقريبية 1500 متر مربع

موقع المشروع:

يقع في منطقة القرية الذكية بنى سويف

اسم المشروع: مشروع انشاء مبنى تابع لكلية طب جامعة النهضة

العميل: جامعة النهضة

مقاول : الشركة الهندسة للمقاولات

الموقع: بني سويف، مصر.

المدة: 24 شهرا.

أولًا: مراحل التنفيذ التي تمت ملاحظتها

1. أعمال الحفر وتجهيز الموقع

تم ملاحظة الانتهاء من أعمال الحفر وتسوية الموقع وفق المناسيب المحددة بالمخططات.

تجهيز التربة قبل الصب عبر الدمك والاختبارات اللازمة للتحقق من قدرة التحمل.

2. أعمال الأساسات

تنفيذ القواعد المنفصلة والمجمعة وفق النظام الإنشائي المعتمد.

تركيب الشدة الخشبية للقواعد وضبط أبعادها طبقًا للرسومات.

أعمال صب الخرسانة العادية ثم المسلحة.

3. تنفيذ الأعمدة والرقاب

بعد الانتهاء من القواعد، تمت متابعة تركيب حديد تسليح رقاب الأعمدة وربطها بالقواعد.

استخدام كانات مغلقة لضبط شكل الأعمدة وتحقيق الأمان الإنشائي.

4. تنفيذ البلاطات والأسقف

ملاحظة أعمال الشدات الخشبية للسقف، وضبط المناسيب باستخدام ميزان الخرطوم / الليزر.

متابعة وضع شبكات التسليح سواء للبلاطات المصمتة (Solid Slab) أو الهوردي (Hollow Block).

________________________________________

ثانيًا: الأنظمة الإنشائية المستخدمة في المشروع

خلال الزيارة تبيّن استخدام مزيج من الأنظمة الإنشائية المناسبة لطبيعة المبنى التعليمي:

1. نظام الأعمدة والقواعد (Frame System)

نظام إنشائي تقليدي يعتمد على:

قواعد منفصلة أو لبشة حسب الأحمال ونوعية التربة.

أعمدة خرسانية مسلحة بأبعاد مختلفة.

2. نظام الاسقف الهوردى (hollow block slabs)

________________________________________

ثالثًا: تنفيذ حديد التسليح في العناصر الإنشائية

1. القواعد المسلحة

رص حديد التسليح السفلي والعلوي مع ترك الغطاء الخرساني اللازم باستخدام البسكوت.

التأكد من امتداد الأسياخ وفق الأطوال المحددة وربطها بالكانات والأعمدة.

2. رقاب الأعمدة والأعمدة

استخدام أسياخ طولية Vertical Bars وفق قطر ومسافات حسب المخططات.

وضع الكانات بمسافات متقاربة في مناطق الضعف (الطرفين) ومسافات أكبر في المنتصف.

3. الكمرات (Beams)

تركيب أسياخ سفليّة وعلويّة حسب العزم المتوقع.

إضافة أسياخ إضافية في مناطق العزم السالب بالقرب من الأعمدة.

استخدام كانات مغلقة لضمان مقاومة القص.

4. البلاطات

فرد الشبكة السفلية ثم العلوية للبلاطات المصمتة.

التأكد من وجود أسياخ إضافية حول الفتحات (Openings) إن وجدت.

المحافظة على التماسك بين الحديد عبر الرباط السليم باستخدام سلك الرباط.

________________________________________

رابعًا: ملاحظات عامة من الزيارة

الالتزام بمعايير السلامة داخل الموقع، واستخدام معدات الحماية الشخصية.

مراعاة تنسيق الأعمال بين المقاول والاستشاري قبل أي صب خرسانة.

مراقبة جودة الخرسانة أثناء الصب وإجراء الاختبارات اللازمة مثل اختبار الهبوط (Slump Test).

مرفقات:
صور من الموقع :